| Victimes de lances cassées, la Tribune du Maître de Guerre vient à votre secours ! | L’Enfer du Décor ###### Rafistoler les lances |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanislas Gallen. Je vais tenter de vous décrire la technique que j’emploie pour la réparation des lances cassées dans un premiers temps et perdues dans un deuxième. Cette façon de faire semble parfaitement convenir à certains, est méconnue pour d’autres et apparaît comme impossible à une troisième catégorie. Cet article est ma contribution au hobby où la notion d’échange est très importante : on ne se livre pas un pillage d’astuces, de règles et autres bonne idées pour vaincre un adversaire sans laisser derrière soi quelques bons souvenirs que ce soit par la parole ou par les images (c’est mon avis et je tente de le partager avec un maximum de personnes). Le matériel - Un outil à fine lame très tranchant comme un scalpel ou un couteau de maquettiste. - Une grosse aiguille à coudre - Un porte outil - une série de forets (diamètre 0.5 à 0.8) - Une tige de laiton ou une corde à piano acier - Une paire de pinces très coupantes, un coupe-ongles de qualité suffit pour la tige de laiton et ne laisse pas de bavures de coupes - De la colle cyanoacrylate - Un rouleau de fil étain à soudure - Une grosse pince plate Je distingue deux catégories différentes de figurines : les figurines avec lances cassées et les figurines avec lances perdues (ce n’est pas pareil) . Que les la réparation ait lieu sur des pièces neuves ou peintes, soclées ou non, ne change pas le résultat. |  |  |
|  |  | Figurines avec lances cassées Avec le scalpel faire un petit plat au niveau de la main du lancier. Avec l’aiguille, bien au centre de l’axe de la lance, faire un petit trou. Avec le foret adapté, venir poser délicatement les lèvres de celui-ci sur la marque de l’aiguille et percer avec délicatesse, si nécessaire réaléser avec un foret plus gros. Placer un morceau de laiton ou de corde à piano de la longueur désirée et le coller. | Percer la pointe de la lance et vérifier la bonne longueur de la tige de laiton, enlever le surplus de colle avec le scalpel qui ce trouve sur la main de la figurine si il y en a, et ensuite coller la pointe de la lance. Cette technique est valable pour toute autre arme que les lances et ne prend que quelque minutes par figurine après un peu d’entraînement. Figurines avec lances manquantes Avec le scalpel, faire un petit plat au niveau de la main du lancier. Avec l’aiguille, bien au centre de l’axe de la lance, faire un petit trou. Avec le foret adapté, venir poser délicatement les lèvres de celui ci sur la marque de l’aiguille et percer avec délicatesse, si nécessaire réaléser avec un foret plus gros. Avec la pince plate, aplatir une longueur lambda de fil d’étain et avec le scalpel, lui donner la forme désirée. Couper la nouvelle pointe de lance obtenue et la percer et enfin la coller sur la main. |